Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М (далее по тексту – оповещатель) предназначены для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя М-PRO-C исп.Р происходит после подачи питающего напряжения. Включение оповещателя М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М происходит после подачи питающего напряжения и нажатия кнопки на пульте управления проводном (далее по тексту – ПУП).

1.3. При первом включении включается надпись «НЕ ВХОДИТЬ». Для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М на ПУП дополнительно подсвечивается соответствующий индикатор на кнопке.

1.4. Для переключения необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ» на ПУП для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М, включается соответствующая надпись на табло и пульте.

1.4.1. Для М-PRO-C исп.Р необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ»/«ON» на пульте управления радиоканальном (далее по тексту – ПУР) включается соответствующая надпись на табло.

1.5. Табло «ВХОДИТЕ» работает в мигающем режиме, первые 5 сек звучит звуковой сигнал.

1.6. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М необходимо повторно нажать кнопку на торце ПУП.

1.6.1. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.Р отключить подачу питающего напряжения.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном ……………………………..…………………………….....................................………. 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................................................. (0,75÷1,15) Uном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более  …………………………………………………....................................... 36 мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура для всех остальных, °С  ………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % …………………………………………………………………………..………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………………………………………………………………………………..…… 600÷800

2.5. Габаритные размеры для светового блока, мм

М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У …..…………………….………………………………....... 296х333х48

М-PRO-C исп.2М …………………..…..…………………….………………………………....... 300х106х19

блок ПУП не более, мм …………………………………………………………………………… 100х60х30

2.6. Масса:  ……………………………………………...………........................................................................................................... 0,35 кг

2.7. Степень защиты оболочки ……………………………………………………………………………………………………..….……… IP42

2.8. Средний срок службы оповещателя ………..……………………………………………………………………...…….……..…… 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой ….……………………………………………...…….………………………..…........................... 1 шт.

паспорт …………………………………………………………………….…………………………………………........…… 1 шт.

крепление ………………………………………………………………………………………………………….........……... 1 шт.

винт 3х6 ………………………… 2 шт.                        и ПУП для М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М …………….. 1шт

заглушка ………………………… 2 шт.                       и ПУР для для М-PRO-C исп.Р …………………...………….. 2шт.

4.Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель М-PRO-C исп.Р к источнику питания, соблюдая полярность (светлый провод - плюс). Подключение оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М к источнику питания выполняется в распределительной коробке согласно схеме на рисунке 1.

4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-PRO-C исп.___ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель М-PRO-C исп.Р к источнику питания, соблюдая полярность (светлый провод - плюс). Подключение оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М к источнику питания выполняется в распределительной коробке согласно схеме на рисунке 1.

4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-PRO-C исп.___ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М (далее по тексту – оповещатель) предназначены для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя М-PRO-C исп.Р происходит после подачи питающего напряжения. Включение оповещателя М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М происходит после подачи питающего напряжения и нажатия кнопки на пульте управления проводном (далее по тексту – ПУП).

1.3. При первом включении включается надпись «НЕ ВХОДИТЬ». Для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М на ПУП дополнительно подсвечивается соответствующий индикатор на кнопке.

1.4. Для переключения необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ» на ПУП для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М, включается соответствующая надпись на табло и пульте.

1.4.1. Для М-PRO-C исп.Р необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ»/«ON» на пульте управления радиоканальном (далее по тексту – ПУР) включается соответствующая надпись на табло.

1.5. Табло «ВХОДИТЕ» работает в мигающем режиме, первые 5 сек звучит звуковой сигнал.

1.6. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М необходимо повторно нажать кнопку на торце ПУП.

1.6.1. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.Р отключить подачу питающего напряжения.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном ……………………………..…………………………….....................................………. 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................................................. (0,75÷1,15) Uном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более  …………………………………………………....................................... 36 мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура для всех остальных, °С  ………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % …………………………………………………………………………..………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………………………………………………………………………………..…… 600÷800

2.5. Габаритные размеры для светового блока, мм

М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У …..…………………….………………………………....... 296х333х48

М-PRO-C исп.2М …………………..…..…………………….………………………………....... 300х106х19

блок ПУП не более, мм …………………………………………………………………………… 100х60х30

2.6. Масса:  ……………………………………………...………........................................................................................................... 0,35 кг

2.7. Степень защиты оболочки ……………………………………………………………………………………………………..….……… IP42

2.8. Средний срок службы оповещателя ………..……………………………………………………………………...…….……..…… 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой ….……………………………………………...…….………………………..…........................... 1 шт.

паспорт …………………………………………………………………….…………………………………………........…… 1 шт.

крепление ………………………………………………………………………………………………………….........……... 1 шт.

винт 3х6 ………………………… 2 шт.                        и ПУП для М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М …………….. 1шт

заглушка ………………………… 2 шт.                       и ПУР для для М-PRO-C исп.Р …………………...………….. 2шт.

4.Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель М-PRO-C исп.Р к источнику питания, соблюдая полярность (светлый провод - плюс). Подключение оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М к источнику питания выполняется в распределительной коробке согласно схеме на рисунке 1.

4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-PRO-C исп.___ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели световые М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М (далее по тексту – оповещатель) предназначены для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя М-PRO-C исп.Р происходит после подачи питающего напряжения. Включение оповещателя М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М происходит после подачи питающего напряжения и нажатия кнопки на пульте управления проводном (далее по тексту – ПУП).

1.3. При первом включении включается надпись «НЕ ВХОДИТЬ». Для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М на ПУП дополнительно подсвечивается соответствующий индикатор на кнопке.

1.4. Для переключения необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ» на ПУП для оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М, включается соответствующая надпись на табло и пульте.

1.4.1. Для М-PRO-C исп.Р необходимо нажать кнопку «ВХОДИТЕ»/«ON» на пульте управления радиоканальном (далее по тексту – ПУР) включается соответствующая надпись на табло.

1.5. Табло «ВХОДИТЕ» работает в мигающем режиме, первые 5 сек звучит звуковой сигнал.

1.6. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М необходимо повторно нажать кнопку на торце ПУП.

1.6.1. Для отключения оповещателей М-PRO-C исп.Р отключить подачу питающего напряжения.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном ……………………………..…………………………….....................................………. 12В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................................................. (0,75÷1,15) Uном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более  …………………………………………………....................................... 36 мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура для всех остальных, °С  ………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % …………………………………………………………………………..………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………………………………………………………………………………..…… 600÷800

2.5. Габаритные размеры для светового блока, мм

М-PRO-C исп.Р,  М-PRO-C исп.У …..…………………….………………………………....... 296х333х48

М-PRO-C исп.2М …………………..…..…………………….………………………………....... 300х106х19

блок ПУП не более, мм …………………………………………………………………………… 100х60х30

2.6. Масса:  ……………………………………………...………........................................................................................................... 0,35 кг

2.7. Степень защиты оболочки ……………………………………………………………………………………………………..….……… IP42

2.8. Средний срок службы оповещателя ………..……………………………………………………………………...…….……..…… 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой ….……………………………………………...…….………………………..…........................... 1 шт.

паспорт …………………………………………………………………….…………………………………………........…… 1 шт.

крепление ………………………………………………………………………………………………………….........……... 1 шт.

винт 3х6 ………………………… 2 шт.                        и ПУП для М-PRO-C исп.У, М-PRO-C исп.2М …………….. 1шт

заглушка ………………………… 2 шт.                       и ПУР для для М-PRO-C исп.Р …………………...………….. 2шт.

4.Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации